附件：（二）明细报价表

项目名称：住院部23F老年医学科卫生间改造

项目编号：TYC（询）2024-070

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价限价（元） | 单价报价（元） | 报价合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 陶粒混凝土回填 | [项目特征] 1.密实度要求:符合设计及相关规范 2.填方材料品种:陶粒混凝土 3.填方粒径要求:符合设计及相关规范 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 34.09 | 739.17 |  |  |
| 2 | 空心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:页岩空心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 4.85 | 462.83 |  |  |
| 3 | 圈梁、过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.08 | 3363.47 |  |  |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:木工板 2.面层材料品种、规格、颜色:10cm高不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 9.6 | 24.63 |  |  |
| 5 | 成品木质套装门安装 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:800*2100mm木质套装门 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 25 | 1231.64 |  |  |
| 6 | 木门套 | [工作内容] 1.木门框制作、安装 2.运输 3.刷防护材料 | m | 122.5 | 51.81 |  |  |
| 7 | 墙面2mm厚聚氨酯防水层 | [项目特征] 1.防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水层 2.防水高度:地砖完成面以上1.8m [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 466.6 | 46.53 |  |  |
| 8 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:10km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 21.17 | 166.6 |  |  |
| 9 | 地面2mm厚聚氨酯防水层 | [项目特征] 1.防水膜品种:2mm厚聚氨酯防水层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 213.34 | 41.81 |  |  |
| 10 | 平面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:3cm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 209.54 | 32.67 |  |  |
| 11 | 立面砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层砂浆厚度、配合比:2cm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 557.88 | 28.27 |  |  |
| 12 | 300*600mm墙面砖 | [项目特征] 1.安装方式:1：2水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600mm墙面砖颜色由建设单位指定 3.缝宽、嵌缝材料种类:留灰缝3~4mm，再采用水泥浆灌缝 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 484.91 | 110.72 |  |  |
| 13 | 内墙乳胶漆 | [项目特征] 1.腻子种类:普通腻子 2.刮腻子遍数:两遍 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 17.85 | 24.08 |  |  |
| 14 | 铝扣板天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:0.8mm铝合金扣板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 111.86 | 142.33 |  |  |
| 15 | 不锈钢扶手架 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:复合材料残疾人扶手 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | 套 | 25 | 209.63 |  |  |
| 16 | 洗漱台 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:石材台面 颜色由建设单位指定 2.支架、配件品种、规格:∠40*2.5镀锌角钢支架 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 26 | 492.13 |  |  |
| 17 | 卫生纸盒 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:由建设单位指定 [工作内容] 1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | 个 | 25 | 31.82 |  |  |
| 18 | 安装成品镜面 | [项目特征] 1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚镜面玻璃 2.框材质、断面尺寸:600*800mm [工作内容] 1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装 | 套 | 25 | 172.7 |  |  |
| 19 | 排气管开孔 DN160 | [项目特征] 1.部位:排气管开孔 2.打洞部位材质:综合考虑 3.洞尺寸: DN160 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 25 | 24.68 |  |  |
| 20 | 二排开孔DN65 | [项目特征] 1.部位:二排开孔 2.打洞部位材质:综合考虑 3.洞尺寸:DN65 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 25 | 10.79 |  |  |
| 21 | 二次搬运 | [项目特征] 1.转运距离:100m内 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 | 间 | 25 | 243.26 |  |  |
| 22 | 吸顶式换气扇 | [项目特征] 1.名称:吸顶式换气扇 2.安装方式:吊顶安装 3.其它:排气管及止回阀安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调速开关安装 | 台 | 25 | 280.01 |  |  |
| 23 | 单控三联开关 | [项目特征] 1.名称:单控三联开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 25 | 25.09 |  |  |
| 24 | 开关、插座底盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座底盒 2.材质:PVC 3.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 50 | 7.76 |  |  |
| 25 | 防水防溅五孔插座 | [项目特征] 1.名称:防水防溅五孔插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 25 | 35.9 |  |  |
| 26 | 配管 PC20 | [项目特征] 1.材质、规格:配管 PC20 2.敷设方式:暗敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 330 | 14.96 |  |  |
| 27 | 配线 ZR-BV-4mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:配线 BV-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 577.5 | 5.26 |  |  |
| 28 | 配线 ZR-BV-2.5mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:配线 BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 262.5 | 3.18 |  |  |
| 29 | 等电位盒更换 | [项目特征] 1.名称:等电位盒更换 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 25 | 30.05 |  |  |
| 30 | 紧急呼叫按钮 | [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 5.运输 | 只 | 25 | 92.3 |  |  |
| 31 | 300*300平板灯 | [项目特征] 1.名称:300*300平板灯 2.规格:1*18w [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 26 | 63.36 |  |  |
| 32 | 镜前灯 | [项目特征] 1.名称:镜前灯 2.规格:1*8w [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 25 | 57.3 |  |  |
| 33 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.部位:冷热水管道及电线管 [工作内容] 1.剔打、恢复墙面 | m | 207.5 | 16.87 |  |  |
| 34 | UPVC 排水管 DN110 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:UPVC 排水管 DN110 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 12.5 | 50.61 |  |  |
| 35 | UPVC 排水管 DN75 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:UPVC 排水管 DN75 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 12.5 | 68.01 |  |  |
| 36 | UPVC 排水管 DN50 | [项目特征] 1.介质:污水 2.材质、规格:UPVC 排水管 DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30 | 29.98 |  |  |
| 37 | PPR 给水管 DE20 | [项目特征] 1.介质:给水 2.材质、规格:PPR 给水管 DE20*2.8mm [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 406 | 22.44 |  |  |
| 38 | 洗漱盆 | [项目特征] 1.材质:陶瓷洗漱盆 2.附件名称、数量:水龙头、角阀等配件 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 26 | 490.04 |  |  |
| 39 | 坐式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:瓷蹲坐式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 25 | 795.37 |  |  |
| 40 | 淋浴器 | [项目特征] 1.材质、规格:淋浴器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 25 | 427.89 |  |  |
| 41 | 水龙头 DN15 | [项目特征] 1.材质:金属 2.型号、规格:水龙头 DN15 [工作内容] 1.安装 | 个 | 25 | 17.96 |  |  |
| 42 | 不锈钢防臭地漏 | [项目特征] 1.型号、规格:不锈钢防臭地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 26 | 40.25 |  |  |
| 43 | 二排塑料地漏 | [项目特征] 1.型号、规格:塑料地漏 DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 25 | 29.14 |  |  |
| 施工技术措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 | 838.92 |  |  |
| 2 | 里脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 89.24 | 6.57 |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日